SZIGETELÉS–VÍZSZIGETELÉS–SZIGETELÉS–VÍZSZIGETELÉS–SZIGETELÉS

Aki tavaly óta figyelemmel kíséri kis cikksorozatomat bizonyára észrevette, hogy a szigetelési- hőszigetelési  hibák,  amikről szólok,  sűrűn előfordulnak a közvetlen környezetében.

Ezek a hibák a laikus szemlélőnek sokszor fel se tűnnek, mert megszokta, hogy általában hogy néz ki az épülete, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a régi építésű házaknál megszokott látvány a salétromos, hulló vakolat, a süllyedő járda, vagy a hiányzó lábazat.

Van itt néhány apróság, aminek bekerülési ára elenyésző, de hiánya jelentős anyagi károkat okozhat, most erre szeretném felhívni hűséges olvasóim figyelmét:

Itt van például a lábazati szigetelés.

Amikor egy épület készül nem elégséges a talajnedvesség elleni szigetelést csak a járdaszintig felvezetni, hanem e fölé legalább 50 cm-ig szükséges elkészíteni, ugyanis a járdáról visszaverődő esővíz vagy a fal tövében felhalmozódó és ott olvadó hó ebben a zónában nedvesíti az épület felmenő falát. A lábazati szigetelés hiánya a belső oldalon előbb-utóbb vakolati károsodást okoz.

A másik nagyon jellemző hiba a terasz és a teraszra kivezető ajtó csatlakoztatásánál jelentkezik:

Nem értjük, hogy a belső oldalon a parkettánk miért dagad meg, miért színeződik el, vagy az ajtó két oldalán miért salétromos a vakolat.

Nos, a külső terasz és az ajtó tokjának csatlakozását vízhatlanul kell kiképezni, nem elég a poliuretán habot befújni a küszöb alá, hanem vagy „L” alakú rézlemezzel , vagy kent rugalmas habarcs szigeteléssel kell biztosítani a tok és a szigetelés vízhatlan kapcsolatát.

És ráadásként a harmadik:

Sok helyen megfigyelhetjük, hogy a teraszok élén a burkolat síkja alatt úgy 10 cm-re az évek során kialakul egy repedés, amin keresztül folyamatosan víz szivárog, és lassacskán cseppkövek alakulnak ki.

A hiba oka az, hogy a csapadékvíz elvezetését nem elégséges a burkolat síkján megoldani, hanem a szigetelés síkján is biztosítani kell.

Többnyire ezt a síkot vagy vakolattal, vagy műkővel , esetleg ragasztott burkolattal zárják le, de a víz megtalálja a kijutás útját és a fagy segítségével előbb-utóbb felszínre tör.

Olyan kivitelezőt kell keresni, aki megoldja szigetelési gondjait, még egyszer, de most már tényleg véglegesen.

Bp. 2008.04.09.				Héra Gábor

Mélyép.ü.mérnök

Szigetelő szakmérnök

212-24-11

UTÓLAGOSSZIGETELÉS–VÍZSZIGETELÉS-UTÓLAGOSSZIGETELÉS-VÍZSZIGETLÉS